جزوه جامع و عملی شبکه — ۳۰۰ صفحه

# 1. مبانی شبکه و مدل OSI — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: مدل OSI، نقش هر لایه و نگاشت آن به TCP/IP.

در مبحث «مبانی شبکه و مدل OSI»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «مبانی شبکه و مدل OSI» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: مبانی شبکه و مدل OSI

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 1. مبانی شبکه و مدل OSI — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 1. مبانی شبکه و مدل OSI — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «مبانی شبکه و مدل OSI» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 1. مبانی شبکه و مدل OSI — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در مبانی شبکه و مدل OSI: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 2. مدل TCP/IP و کپسوله‌سازی — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Encapsulation، Decapsulation و واحد داده هر لایه.

در مبحث «مدل TCP/IP و کپسوله‌سازی»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «مدل TCP/IP و کپسوله‌سازی» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: مدل TCP/IP و کپسوله‌سازی

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 2. مدل TCP/IP و کپسوله‌سازی — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 2. مدل TCP/IP و کپسوله‌سازی — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «مدل TCP/IP و کپسوله‌سازی» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 2. مدل TCP/IP و کپسوله‌سازی — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در مدل TCP/IP و کپسوله‌سازی: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 3. Ethernet و فریم — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: فریم اترنت، MAC، MTU و Broadcast Domain.

در مبحث «Ethernet و فریم»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Ethernet و فریم» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Ethernet و فریم

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 3. Ethernet و فریم — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 3. Ethernet و فریم — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Ethernet و فریم» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 3. Ethernet و فریم — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Ethernet و فریم: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 4. MAC Address و جدول MAC — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: یادگیری MAC، CAM Table و رفتار سوئیچ.

در مبحث «MAC Address و جدول MAC»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «MAC Address و جدول MAC» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: MAC Address و جدول MAC

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 4. MAC Address و جدول MAC — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 4. MAC Address و جدول MAC — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «MAC Address و جدول MAC» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 4. MAC Address و جدول MAC — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در MAC Address و جدول MAC: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 5. IPv4 و ساختار آدرس — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Network/Host، Subnet Mask و Default Gateway.

در مبحث «IPv4 و ساختار آدرس»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «IPv4 و ساختار آدرس» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: IPv4 و ساختار آدرس

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 5. IPv4 و ساختار آدرس — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 5. IPv4 و ساختار آدرس — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «IPv4 و ساختار آدرس» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 5. IPv4 و ساختار آدرس — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در IPv4 و ساختار آدرس: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 6. Subnetting پایه — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: محاسبه Subnet، Host و Broadcast.

در مبحث «Subnetting پایه»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Subnetting پایه» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Subnetting پایه

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 6. Subnetting پایه — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 6. Subnetting پایه — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Subnetting پایه» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 6. Subnetting پایه — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Subnetting پایه: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 7. VLSM و طراحی آدرس‌دهی — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: تقسیم شبکه با اندازه‌های متفاوت.

در مبحث «VLSM و طراحی آدرس‌دهی»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «VLSM و طراحی آدرس‌دهی» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: VLSM و طراحی آدرس‌دهی

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 7. VLSM و طراحی آدرس‌دهی — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 7. VLSM و طراحی آدرس‌دهی — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «VLSM و طراحی آدرس‌دهی» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 7. VLSM و طراحی آدرس‌دهی — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در VLSM و طراحی آدرس‌دهی: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 8. IPv6 — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: آدرس‌دهی IPv6، Prefix، SLAAC و Neighbor Discovery.

در مبحث «IPv6»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «IPv6» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: IPv6

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 8. IPv6 — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 8. IPv6 — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «IPv6» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 8. IPv6 — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در IPv6: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 9. ARP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: تبدیل IPv4 به MAC و ARP Cache.

ARP فقط برای IPv4 است و نگاشت IPv4 به MAC را در Broadcast Domain محلی انجام می‌دهد.

درک «ARP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

PC A ── ARP Request: Who has 192.168.10.1? ──► Broadcast

مثال: Gateway ── ARP Reply: 192.168.10.1 is-at AA:BB:CC:DD:EE:FF ──► PC A. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: ARP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: ARP Request | ARP Reply | ARP Cache | Gratuitous ARP | Proxy ARP

# 9. ARP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

PC A ── ARP Request: Who has 192.168.10.1? ──► Broadcast

سناریوی تحلیلی: Gateway ── ARP Reply: 192.168.10.1 is-at AA:BB:CC:DD:EE:FF ──► PC A. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 9. ARP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Windows: arp -a

• Linux: ip neigh

• MikroTik: /ip arp print

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 9. ARP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در ARP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 10. ICMP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Ping، Traceroute و پیام‌های خطا.

در مبحث «ICMP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «ICMP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: ICMP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 10. ICMP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 10. ICMP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «ICMP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 10. ICMP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در ICMP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 11. TCP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Three-Way Handshake، Reliability، Flow Control.

در TCP شماره توالی، ACK، Window و Retransmission برای تحویل قابل‌اعتماد مهم‌اند.

درک «TCP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

SYN → SYN/ACK → ACK

مثال: 10.10.10.20:51544 → 10.10.20.10:443. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: TCP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: SYN | SYN-ACK | ACK | Sequence/Acknowledgment | Window/Flow Control

# 11. TCP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

SYN → SYN/ACK → ACK

سناریوی تحلیلی: 10.10.10.20:51544 → 10.10.20.10:443. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 11. TCP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Windows: Test-NetConnection 10.10.20.10 -Port 443

• Linux: ss -ntp

• Wireshark: tcp.flags.syn==1

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 11. TCP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در TCP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 12. UDP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Datagram، عدم اتصال و کاربردهای بلادرنگ.

UDP اتصال‌گرا نیست؛ بنابراین کنترل قابلیت اطمینان در سطح برنامه یا پروتکل بالادست انجام می‌شود.

درک «UDP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client → UDP Datagram → Server

مثال: 10.10.10.20:53000 → 10.10.20.53:53. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: UDP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: DNS | DHCP | VoIP/RTP | Streaming | Low-latency traffic

# 12. UDP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client → UDP Datagram → Server

سناریوی تحلیلی: 10.10.10.20:53000 → 10.10.20.53:53. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 12. UDP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Windows: Test-NetConnection برای UDP کافی نیست؛ برای تحلیل از Wireshark استفاده کنید.

• Linux: ss -uap

• Wireshark: udp

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 12. UDP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در UDP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 13. Port و Socket — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: IP، Port، Socket و سرویس‌های شناخته‌شده.

در مبحث «Port و Socket»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Port و Socket» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Port و Socket

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 13. Port و Socket — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 13. Port و Socket — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Port و Socket» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 13. Port و Socket — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Port و Socket: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 14. DNS — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Name Resolution، رکوردها و سلسله‌مراتب DNS.

DNS نام را به رکوردهای قابل استفاده برای برنامه‌ها تبدیل می‌کند؛ رکوردهای A/AAAA، CNAME، MX و PTR کاربردهای متفاوت دارند.

درک «DNS» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ── query www.example.com ──► Recursive DNS
Recursive DNS ──► Root/TLD/Authoritative
Client ◄── IP Address ── Recursive DNS

مثال: مثال: www.example.com → 93.184.216.34 (صرفاً نمونه آموزشی). اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: DNS

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: A/AAAA | CNAME | MX | PTR | Recursive/Authoritative

# 14. DNS — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ── query www.example.com ──► Recursive DNS
Recursive DNS ──► Root/TLD/Authoritative
Client ◄── IP Address ── Recursive DNS

سناریوی تحلیلی: مثال: www.example.com → 93.184.216.34 (صرفاً نمونه آموزشی). فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 14. DNS — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Windows: nslookup host.example.local

• PowerShell: Resolve-DnsName host.example.local

• Linux: dig host.example.local

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 14. DNS — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در DNS: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 15. DHCP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: DORA، Lease، Scope و Reservation.

چرخه DORA باعث می‌شود Client آدرس، Gateway، DNS و Lease Time دریافت کند.

درک «DHCP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client → DHCPDISCOVER → Broadcast
Server → DHCPOFFER → Client
Client → DHCPREQUEST → Broadcast
Server → DHCPACK → Client

مثال: Scope: 192.168.10.100-192.168.10.200 / GW: 192.168.10.1 / DNS: 192.168.30.11. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: DHCP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Discover | Offer | Request | ACK | Lease/Reservation

# 15. DHCP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client → DHCPDISCOVER → Broadcast
Server → DHCPOFFER → Client
Client → DHCPREQUEST → Broadcast
Server → DHCPACK → Client

سناریوی تحلیلی: Scope: 192.168.10.100-192.168.10.200 / GW: 192.168.10.1 / DNS: 192.168.30.11. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 15. DHCP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Windows: ipconfig /all

• Windows: ipconfig /release & ipconfig /renew

• MikroTik: /ip dhcp-server lease print

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 15. DHCP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در DHCP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 16. DHCP Relay — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: عبور درخواست DHCP بین VLANها.

در مبحث «DHCP Relay»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «DHCP Relay» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: DHCP Relay

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 16. DHCP Relay — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 16. DHCP Relay — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «DHCP Relay» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 16. DHCP Relay — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در DHCP Relay: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 17. HTTP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Request/Response و Status Code.

در مبحث «HTTP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «HTTP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: HTTP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 17. HTTP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 17. HTTP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «HTTP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 17. HTTP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در HTTP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 18. HTTPS و TLS — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: رمزنگاری، Certificate و TLS Handshake.

در مبحث «HTTPS و TLS»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «HTTPS و TLS» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: HTTPS و TLS

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 18. HTTPS و TLS — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 18. HTTPS و TLS — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «HTTPS و TLS» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 18. HTTPS و TLS — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در HTTPS و TLS: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 19. SSH — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: مدیریت امن تجهیزات و Port 22.

در مبحث «SSH»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «SSH» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: SSH

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 19. SSH — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 19. SSH — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «SSH» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 19. SSH — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در SSH: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 20. FTP و SFTP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: انتقال فایل و تفاوت FTP با SFTP.

در مبحث «FTP و SFTP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «FTP و SFTP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: FTP و SFTP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 20. FTP و SFTP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 20. FTP و SFTP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «FTP و SFTP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 20. FTP و SFTP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در FTP و SFTP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 21. SMTP/IMAP/POP3 — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: ارسال و دریافت ایمیل.

در مبحث «SMTP/IMAP/POP3»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «SMTP/IMAP/POP3» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: SMTP/IMAP/POP3

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 21. SMTP/IMAP/POP3 — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 21. SMTP/IMAP/POP3 — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «SMTP/IMAP/POP3» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 21. SMTP/IMAP/POP3 — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در SMTP/IMAP/POP3: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 22. SNMP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: مانیتورینگ تجهیزات و OID.

در مبحث «SNMP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «SNMP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: SNMP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 22. SNMP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 22. SNMP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «SNMP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 22. SNMP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در SNMP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 23. NTP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: همگام‌سازی زمان و اهمیت آن.

در مبحث «NTP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «NTP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: NTP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 23. NTP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 23. NTP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «NTP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 23. NTP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در NTP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 24. LDAP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Directory Service و جستجوی هویتی.

در مبحث «LDAP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «LDAP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: LDAP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 24. LDAP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 24. LDAP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «LDAP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 24. LDAP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در LDAP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 25. Kerberos — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Ticket، Authentication و ارتباط با Active Directory.

در مبحث «Kerberos»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Kerberos» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Kerberos

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 25. Kerberos — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 25. Kerberos — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Kerberos» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 25. Kerberos — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Kerberos: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 26. SMB — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: File Sharing در ویندوز.

در مبحث «SMB»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «SMB» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: SMB

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 26. SMB — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 26. SMB — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «SMB» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 26. SMB — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در SMB: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 27. RDP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Remote Desktop و ملاحظات امنیتی.

در مبحث «RDP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «RDP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: RDP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 27. RDP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 27. RDP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «RDP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 27. RDP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در RDP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 28. SIP و RTP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: VoIP Signaling و Media.

در مبحث «SIP و RTP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «SIP و RTP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: SIP و RTP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 28. SIP و RTP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 28. SIP و RTP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «SIP و RTP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 28. SIP و RTP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در SIP و RTP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 29. VLAN — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Segmentation و Broadcast Domain.

VLAN یک Broadcast Domain را منطقی جدا می‌کند؛ جداسازی امنیتی واقعی باید با Routing/ACL/Firewall تکمیل شود.

درک «VLAN» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

PC → Access VLAN 10 → Trunk → Core → SVI

مثال: VLAN 10=Users / VLAN 20=Servers / VLAN 40=CCTV. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: VLAN

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Access | Trunk | 802.1Q | SVI | Inter-VLAN ACL

# 29. VLAN — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

PC → Access VLAN 10 → Trunk → Core → SVI

سناریوی تحلیلی: VLAN 10=Users / VLAN 20=Servers / VLAN 40=CCTV. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 29. VLAN — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Cisco: show vlan brief

• Cisco: show interfaces trunk

• MikroTik: /interface bridge vlan print

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 29. VLAN — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در VLAN: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 30. Access Port — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: نحوه اتصال End Device به VLAN.

End Device معمولاً فریم بدون Tag ارسال می‌کند؛ سوئیچ آن را به VLAN تنظیم‌شده روی Access Port نسبت می‌دهد.

درک «Access Port» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

PC ──(untagged)── Access Port [VLAN 10] ── Trunk ── Core

مثال: PC: 192.168.10.25/24  GW: 192.168.10.1. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Access Port

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Access VLAN | Untagged | Edge Port | Voice VLAN | Port Security

# 30. Access Port — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

PC ──(untagged)── Access Port [VLAN 10] ── Trunk ── Core

سناریوی تحلیلی: PC: 192.168.10.25/24  GW: 192.168.10.1. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 30. Access Port — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Cisco: show interfaces switchport

• MikroTik: /interface bridge port print

• بررسی PVID/Access VLAN

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 30. Access Port — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Access Port: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 31. Trunk Port — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: 802.1Q و عبور چند VLAN.

Trunk برای حمل چند VLAN روی یک لینک استفاده می‌شود و باید Allowed VLANها، Native VLAN و دو سر لینک هماهنگ باشند.

درک «Trunk Port» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Access Switch ==802.1Q Trunk== Core Switch

مثال: VLAN 10,20,30,40,50. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Trunk Port

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Tagged frames | Allowed VLAN | Native VLAN | 802.1Q | Mismatch

# 31. Trunk Port — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Access Switch ==802.1Q Trunk== Core Switch

سناریوی تحلیلی: VLAN 10,20,30,40,50. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 31. Trunk Port — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Cisco: show interfaces trunk

• MikroTik: /interface bridge vlan print

• بررسی Allowed VLAN و PVID در هر دو طرف

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 31. Trunk Port — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Trunk Port: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 32. Native VLAN — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: رفتار فریم‌های Untagged و خطاهای رایج.

در مبحث «Native VLAN»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Native VLAN» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Native VLAN

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 32. Native VLAN — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 32. Native VLAN — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Native VLAN» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 32. Native VLAN — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Native VLAN: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 33. Inter-VLAN Routing — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: ارتباط بین VLANها.

در مبحث «Inter-VLAN Routing»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Inter-VLAN Routing» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Inter-VLAN Routing

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 33. Inter-VLAN Routing — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 33. Inter-VLAN Routing — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Inter-VLAN Routing» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 33. Inter-VLAN Routing — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Inter-VLAN Routing: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 34. Router-on-a-Stick — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Subinterface و Trunk بین Router و Switch.

در مبحث «Router-on-a-Stick»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Router-on-a-Stick» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Router-on-a-Stick

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 34. Router-on-a-Stick — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 34. Router-on-a-Stick — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Router-on-a-Stick» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 34. Router-on-a-Stick — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Router-on-a-Stick: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 35. Layer 3 Switch — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: SVI و Routing روی سوئیچ لایه ۳.

در مبحث «Layer 3 Switch»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Layer 3 Switch» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Layer 3 Switch

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 35. Layer 3 Switch — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 35. Layer 3 Switch — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Layer 3 Switch» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 35. Layer 3 Switch — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Layer 3 Switch: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 36. STP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: جلوگیری از Loop در لایه ۲.

STP با جلوگیری از Loop لایه ۲ مانع Broadcast Storm و ناپایداری جدول MAC می‌شود.

درک «STP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Root Bridge
             │
       ┌─────┴─────┐
     SW1           SW2
      │ \           │
      │  \__________│
      │
   SW3

یکی از مسیرهای حلقه‌ای در حالت Blocking/Discarding قرار می‌گیرد.

مثال: Priority + MAC → انتخاب Root Bridge → انتخاب Root Port/Designated Port. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: STP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Root Bridge | BPDU | Root Port | Designated Port | Blocking/Discarding

# 36. STP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Root Bridge
             │
       ┌─────┴─────┐
     SW1           SW2
      │ \           │
      │  \__________│
      │
   SW3

یکی از مسیرهای حلقه‌ای در حالت Blocking/Discarding قرار می‌گیرد.

سناریوی تحلیلی: Priority + MAC → انتخاب Root Bridge → انتخاب Root Port/Designated Port. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 36. STP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Cisco: show spanning-tree

• MikroTik: /interface bridge print detail

• بررسی Root و Port Role/State

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 36. STP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در STP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 37. RSTP/MSTP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: همگرایی سریع و Multiple Spanning Tree.

در مبحث «RSTP/MSTP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «RSTP/MSTP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: RSTP/MSTP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 37. RSTP/MSTP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 37. RSTP/MSTP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «RSTP/MSTP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 37. RSTP/MSTP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در RSTP/MSTP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 38. LACP و EtherChannel — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: تجمیع لینک و افزایش افزونگی.

در مبحث «LACP و EtherChannel»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «LACP و EtherChannel» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: LACP و EtherChannel

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 38. LACP و EtherChannel — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 38. LACP و EtherChannel — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «LACP و EtherChannel» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 38. LACP و EtherChannel — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در LACP و EtherChannel: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 39. Port Security — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: کنترل MAC روی پورت Access.

در مبحث «Port Security»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Port Security» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Port Security

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 39. Port Security — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 39. Port Security — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Port Security» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 39. Port Security — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Port Security: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 40. Static Routing — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: مسیرهای دستی و Default Route.

در مبحث «Static Routing»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Static Routing» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Static Routing

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 40. Static Routing — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 40. Static Routing — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Static Routing» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 40. Static Routing — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Static Routing: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 41. OSPF — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Link-State Routing و Area.

در مبحث «OSPF»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «OSPF» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: OSPF

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 41. OSPF — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 41. OSPF — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «OSPF» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 41. OSPF — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در OSPF: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 42. BGP مقدماتی — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: مسیر‌یابی بین Autonomous Systemها.

در مبحث «BGP مقدماتی»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «BGP مقدماتی» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: BGP مقدماتی

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 42. BGP مقدماتی — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 42. BGP مقدماتی — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «BGP مقدماتی» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 42. BGP مقدماتی — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در BGP مقدماتی: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 43. Default Route — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: مسیر 0.0.0.0/0 و کاربرد آن.

در مبحث «Default Route»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Default Route» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Default Route

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 43. Default Route — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 43. Default Route — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Default Route» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 43. Default Route — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Default Route: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 44. NAT — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: ترجمه آدرس و Private/Public IP.

NAT بین فضای آدرس خصوصی و عمومی ترجمه انجام می‌دهد؛ در PAT علاوه بر IP، Port نیز برای تمایز Sessionها ترجمه می‌شود.

درک «NAT» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

LAN 192.168.10.25:51544
        │
        ▼
   NAT Router
   203.0.113.10:40001
        │
        ▼
Internet 198.51.100.20:443

مثال: Inside Local 192.168.10.25 ↔ Inside Global 203.0.113.10. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: NAT

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Inside/Outside | Static NAT | Dynamic NAT | PAT | State/Table

# 44. NAT — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

LAN 192.168.10.25:51544
        │
        ▼
   NAT Router
   203.0.113.10:40001
        │
        ▼
Internet 198.51.100.20:443

سناریوی تحلیلی: Inside Local 192.168.10.25 ↔ Inside Global 203.0.113.10. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 44. NAT — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• MikroTik: /ip firewall nat print

• Linux: nft list ruleset

• بررسی Connection Tracking برای Sessionهای NAT

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 44. NAT — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در NAT: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 45. PAT — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: اشتراک یک Public IP با چند Client.

در مبحث «PAT»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «PAT» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: PAT

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 45. PAT — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 45. PAT — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «PAT» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 45. PAT — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در PAT: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 46. ACL — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: کنترل ترافیک با Source/Destination/Port.

در مبحث «ACL»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «ACL» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: ACL

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 46. ACL — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 46. ACL — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «ACL» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 46. ACL — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در ACL: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 47. Firewall — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Stateful Inspection و Policy.

Firewall ترافیک را بر اساس Policy کنترل می‌کند؛ Rule Order و Logging برای عیب‌یابی و امنیت حیاتی‌اند.

درک «Firewall» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Firewall ──► Server
          │
          ├─ TCP/443: ALLOW
          ├─ TCP/23 : DENY
          └─ TCP/3389: ALLOW فقط از Admin VLAN

مثال: Policy = Source + Destination + Service/Port + Action + Logging. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Firewall

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Stateful | Zone | Rule Order | NAT | Logging

# 47. Firewall — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Firewall ──► Server
          │
          ├─ TCP/443: ALLOW
          ├─ TCP/23 : DENY
          └─ TCP/3389: ALLOW فقط از Admin VLAN

سناریوی تحلیلی: Policy = Source + Destination + Service/Port + Action + Logging. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 47. Firewall — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• MikroTik: /ip firewall filter print stats

• Windows: Get-NetFirewallProfile

• بررسی Log برای Ruleهای Drop

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 47. Firewall — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Firewall: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 48. DMZ — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: جداکردن سرویس‌های در معرض اینترنت.

در مبحث «DMZ»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «DMZ» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: DMZ

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 48. DMZ — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 48. DMZ — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «DMZ» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 48. DMZ — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در DMZ: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 49. VPN — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: تونل امن بین شبکه‌ها.

VPN یک مسیر منطقی روی شبکه واسط می‌سازد؛ نوع تونل، Authentication، Encryption و Routing باید با هم طراحی شوند.

درک «VPN» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Branch A 192.168.10.0/24
        │
   [VPN Tunnel]
        │
Branch B 192.168.20.0/24

مثال: Inside Packet → Encrypt/Encapsulate → Internet → Decrypt/Decapsulate. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: VPN

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Site-to-Site | Remote Access | IPsec | TLS | Split Tunnel

# 49. VPN — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Branch A 192.168.10.0/24
        │
   [VPN Tunnel]
        │
Branch B 192.168.20.0/24

سناریوی تحلیلی: Inside Packet → Encrypt/Encapsulate → Internet → Decrypt/Decapsulate. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 49. VPN — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• بررسی Route، Phase/Handshake و Log

• Ping مقصد داخلی از سمت Tunnel

• بررسی MTU/MSS در صورت مشکل بعضی سرویس‌ها

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 49. VPN — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در VPN: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 50. IPsec — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Encryption، Authentication و Tunnel Mode.

در مبحث «IPsec»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «IPsec» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: IPsec

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 50. IPsec — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 50. IPsec — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «IPsec» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 50. IPsec — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در IPsec: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 51. SSL VPN — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: دسترسی راه دور مبتنی بر TLS.

در مبحث «SSL VPN»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «SSL VPN» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: SSL VPN

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 51. SSL VPN — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 51. SSL VPN — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «SSL VPN» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 51. SSL VPN — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در SSL VPN: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 52. Site-to-Site VPN — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: اتصال دو شعبه.

در مبحث «Site-to-Site VPN»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Site-to-Site VPN» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Site-to-Site VPN

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 52. Site-to-Site VPN — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 52. Site-to-Site VPN — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Site-to-Site VPN» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 52. Site-to-Site VPN — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Site-to-Site VPN: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 53. Remote Access VPN — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: اتصال کاربر راه دور به شبکه سازمان.

در مبحث «Remote Access VPN»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Remote Access VPN» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Remote Access VPN

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 53. Remote Access VPN — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 53. Remote Access VPN — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Remote Access VPN» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 53. Remote Access VPN — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Remote Access VPN: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 54. Wireless LAN — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: AP، SSID، Channel و Roaming.

در مبحث «Wireless LAN»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Wireless LAN» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Wireless LAN

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 54. Wireless LAN — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 54. Wireless LAN — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Wireless LAN» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 54. Wireless LAN — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Wireless LAN: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 55. WPA2/WPA3 — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: امنیت شبکه بی‌سیم.

در مبحث «WPA2/WPA3»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «WPA2/WPA3» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: WPA2/WPA3

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 55. WPA2/WPA3 — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 55. WPA2/WPA3 — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «WPA2/WPA3» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 55. WPA2/WPA3 — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در WPA2/WPA3: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 56. QoS — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: اولویت‌بندی ترافیک و VoIP.

در مبحث «QoS»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «QoS» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: QoS

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 56. QoS — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 56. QoS — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «QoS» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 56. QoS — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در QoS: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 57. Multicast — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: یک فرستنده و چند گیرنده.

در مبحث «Multicast»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Multicast» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Multicast

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 57. Multicast — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 57. Multicast — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Multicast» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 57. Multicast — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Multicast: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 58. VRRP/HSRP — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Default Gateway افزونه.

در مبحث «VRRP/HSRP»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «VRRP/HSRP» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: VRRP/HSRP

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 58. VRRP/HSRP — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 58. VRRP/HSRP — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «VRRP/HSRP» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 58. VRRP/HSRP — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در VRRP/HSRP: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 59. Redundancy — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: افزونگی لینک، سوئیچ و Gateway.

در مبحث «Redundancy»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Redundancy» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Redundancy

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 59. Redundancy — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 59. Redundancy — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Redundancy» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 59. Redundancy — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Redundancy: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 60. DNS Architecture — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Authoritative، Recursive و Forwarder.

در مبحث «DNS Architecture»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «DNS Architecture» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: DNS Architecture

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 60. DNS Architecture — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 60. DNS Architecture — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «DNS Architecture» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 60. DNS Architecture — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در DNS Architecture: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 61. Active Directory — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Domain، DC، OU و User.

Active Directory هویت و سیاست‌های متمرکز را فراهم می‌کند و برای عملکرد درست به DNS صحیح وابسته است.

درک «Active Directory» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

User PC
   │ Domain Login
   ▼
Domain Controller
   ├── AD DS
   ├── DNS
   └── Kerberos
        │
        ▼
      File Server

مثال: مثال Domain: corp.local / DC: 192.168.30.10 / DNS: 192.168.30.10. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Active Directory

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Domain | OU | DC | Kerberos | GPO

# 61. Active Directory — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

User PC
   │ Domain Login
   ▼
Domain Controller
   ├── AD DS
   ├── DNS
   └── Kerberos
        │
        ▼
      File Server

سناریوی تحلیلی: مثال Domain: corp.local / DC: 192.168.30.10 / DNS: 192.168.30.10. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 61. Active Directory — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Windows: dcdiag

• Windows: nltest /dsgetdc:corp.local

• PowerShell: Get-ADUser

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 61. Active Directory — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Active Directory: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 62. Active Directory DNS — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: چرا AD به DNS وابسته است.

در مبحث «Active Directory DNS»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Active Directory DNS» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Active Directory DNS

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 62. Active Directory DNS — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 62. Active Directory DNS — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Active Directory DNS» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 62. Active Directory DNS — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Active Directory DNS: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 63. Group Policy — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: مدیریت متمرکز تنظیمات ویندوز.

در مبحث «Group Policy»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Group Policy» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Group Policy

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 63. Group Policy — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 63. Group Policy — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Group Policy» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 63. Group Policy — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Group Policy: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 64. Windows Networking — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Domain Join، Credential و Name Resolution.

در مبحث «Windows Networking»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Windows Networking» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Windows Networking

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 64. Windows Networking — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 64. Windows Networking — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Windows Networking» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 64. Windows Networking — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Windows Networking: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 65. Virtualization — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Hypervisor، VM و Virtual NIC.

در مبحث «Virtualization»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Virtualization» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Virtualization

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 65. Virtualization — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 65. Virtualization — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Virtualization» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 65. Virtualization — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Virtualization: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 66. Virtual Switch — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: vSwitch و ارتباط VM با شبکه.

vSwitch ترافیک VMها را مانند یک سوئیچ منطقی مدیریت می‌کند و از طریق Uplink به شبکه فیزیکی متصل می‌شود.

درک «Virtual Switch» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

VM1 ─┐
VM2 ─┼─► vSwitch ─► Physical NIC ─► Physical Switch
VM3 ─┘                         │
                               └─ VLAN 10

مثال: VM NIC = vNIC / Host NIC = pNIC / vSwitch = Software Switch. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Virtual Switch

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: vNIC | pNIC | Port Group | Uplink | VLAN Tag

# 66. Virtual Switch — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

VM1 ─┐
VM2 ─┼─► vSwitch ─► Physical NIC ─► Physical Switch
VM3 ─┘                         │
                               └─ VLAN 10

سناریوی تحلیلی: VM NIC = vNIC / Host NIC = pNIC / vSwitch = Software Switch. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 66. Virtual Switch — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Hyper-V: Get-VMSwitch

• PowerShell: Get-VMNetworkAdapter

• بررسی VLAN روی vNIC/Port Group

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 66. Virtual Switch — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Virtual Switch: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 67. VLAN در Hypervisor — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Tagging و Port Group.

در مبحث «VLAN در Hypervisor»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «VLAN در Hypervisor» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: VLAN در Hypervisor

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 67. VLAN در Hypervisor — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 67. VLAN در Hypervisor — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «VLAN در Hypervisor» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 67. VLAN در Hypervisor — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در VLAN در Hypervisor: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 68. ارتباط VM با شبکه فیزیکی — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: VM → vSwitch → NIC → Switch.

برای عیب‌یابی باید مسیر را از داخل VM تا پورت فیزیکی دنبال کرد؛ اشتباه VLAN، MTU، Driver یا Gateway هر کدام نقطه متفاوتی را خراب می‌کنند.

درک «ارتباط VM با شبکه فیزیکی» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

VM → vNIC → vSwitch → Uplink/pNIC → Physical Switch → Router/Firewall → LAN/WAN

مثال: VM: 192.168.20.25 / VLAN 20 / GW: 192.168.20.1. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: ارتباط VM با شبکه فیزیکی

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Guest OS | vNIC | vSwitch | pNIC | Physical Port

# 68. ارتباط VM با شبکه فیزیکی — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

VM → vNIC → vSwitch → Uplink/pNIC → Physical Switch → Router/Firewall → LAN/WAN

سناریوی تحلیلی: VM: 192.168.20.25 / VLAN 20 / GW: 192.168.20.1. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 68. ارتباط VM با شبکه فیزیکی — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• VM: ipconfig /all یا ip addr

• Host: بررسی vSwitch/uplink

• Switch: بررسی MAC Table و VLAN پورت Uplink

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 68. ارتباط VM با شبکه فیزیکی — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در ارتباط VM با شبکه فیزیکی: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 69. Hyper-V — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Virtual Switch در Hyper-V.

در مبحث «Hyper-V»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Hyper-V» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Hyper-V

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 69. Hyper-V — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 69. Hyper-V — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Hyper-V» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 69. Hyper-V — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Hyper-V: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 70. VMware vSphere — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: vSwitch، Port Group و uplink.

در مبحث «VMware vSphere»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «VMware vSphere» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: VMware vSphere

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 70. VMware vSphere — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 70. VMware vSphere — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «VMware vSphere» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 70. VMware vSphere — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در VMware vSphere: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 71. Storage و iSCSI — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: اتصال سرور به Storage روی IP.

در مبحث «Storage و iSCSI»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Storage و iSCSI» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Storage و iSCSI

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 71. Storage و iSCSI — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 71. Storage و iSCSI — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Storage و iSCSI» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 71. Storage و iSCSI — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Storage و iSCSI: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 72. Network Segmentation برای سرورها — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: جداکردن Management، Server و Backup.

در مبحث «Network Segmentation برای سرورها»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Network Segmentation برای سرورها» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Network Segmentation برای سرورها

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 72. Network Segmentation برای سرورها — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 72. Network Segmentation برای سرورها — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Network Segmentation برای سرورها» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 72. Network Segmentation برای سرورها — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Network Segmentation برای سرورها: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 73. Monitoring و Zabbix — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Agent، SNMP و Trigger.

در مبحث «Monitoring و Zabbix»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Monitoring و Zabbix» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Monitoring و Zabbix

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 73. Monitoring و Zabbix — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 73. Monitoring و Zabbix — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Monitoring و Zabbix» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 73. Monitoring و Zabbix — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Monitoring و Zabbix: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 74. Syslog — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: ثبت و مرکزی‌سازی رخدادها.

در مبحث «Syslog»، هدف این است که مفهوم را از سطح تئوری به رفتار واقعی Packet/Frame و سپس به تنظیمات و عیب‌یابی تبدیل کنیم.

درک «Syslog» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

مثال: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Syslog

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

# 74. Syslog — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Client ──► Access Switch ──► Core/L3 ──► Router/Firewall ──► Server/Internet

سناریوی تحلیلی: مثال شبکه: Users=192.168.10.0/24 | Servers=192.168.30.0/24 | CCTV=192.168.40.0/24. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 74. Syslog — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• مرحله ۱: وضعیت «Syslog» را روی تجهیز بررسی کنید.

• مرحله ۲: مسیر Packet را با IP/MAC/Port دنبال کنید.

• مرحله ۳: Log و Counter را قبل و بعد از تست مقایسه کنید.

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 74. Syslog — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Syslog: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.

# 75. Wireshark — مفهوم و مدل ذهنی

هدف: Capture، Filter و تحلیل Packet.

Wireshark برای مشاهده Packetهاست؛ Capture Filter و Display Filter را باید از هم تفکیک کرد.

درک «Wireshark» باید از سه سطح عبور کند: سطح مفهومی، سطح Packet/Frame و سطح عملیاتی. در سطح مفهومی می‌پرسیم این فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند. در سطح Packet/Frame بررسی می‌کنیم چه اطلاعاتی در مسیر وجود دارد و کدام تجهیز تصمیم می‌گیرد. در سطح عملیاتی، همان مسیر را با IP، MAC، Port، VLAN، Route یا Rule واقعی آزمایش می‌کنیم.

Host → NIC → Capture

[Ethernet][IP][TCP][TLS/HTTP]
   │       │    │      │
 MAC     Src/Dst Ports  App

مثال: Filter examples: arp / icmp / tcp.port==443 / dns. اگر در این سناریو ارتباط برقرار نشود، نباید بلافاصله تنظیمات را تغییر داد. ابتدا باید مشخص شود شکست در کدام نقطه رخ داده است. یک تست از Client به Gateway، سپس به مقصد IP و بعد به سرویس/نام مقصد انجام می‌دهیم. این ترتیب، دامنه خطا را مرحله‌به‌مرحله کوچک می‌کند.

• کلیدواژه اصلی: Wireshark

• واحد داده مرتبط را مشخص کن: Application Data، Segment/Datagram، Packet یا Frame.

• نقطه تصمیم‌گیری را پیدا کن: NIC، Switch، Router، Firewall، DNS Server یا Application.

• دیاگرام را با IP، VLAN و Port واقعی دوباره رسم کن.

واژه‌های کلیدی: Capture | Display Filter | Follow Stream | Flags | Statistics

# 75. Wireshark — Packet Flow و دیاگرام

در این بخش، ارتباط را مثل یک مسیر واقعی دنبال می‌کنیم. هر فلش در دیاگرام نماینده یک مرحله است و باید بتوانی توضیح بدهی در آن مرحله چه Header، Tag یا Tableای درگیر است.

Host → NIC → Capture

[Ethernet][IP][TCP][TLS/HTTP]
   │       │    │      │
 MAC     Src/Dst Ports  App

سناریوی تحلیلی: Filter examples: arp / icmp / tcp.port==443 / dns. فرض کن Client می‌خواهد به مقصد برسد. ابتدا بررسی می‌شود که مقصد در همان Subnet است یا خیر. در IPv4، برای مقصد محلی ARP می‌تواند MAC مقصد را پیدا کند؛ برای مقصد خارج از Subnet، Client معمولاً MAC مربوط به Default Gateway را لازم دارد. سپس Switch بر اساس VLAN و MAC Table عمل می‌کند. اگر Packet باید بین Subnetها حرکت کند، Gateway لایه ۳ Route را انتخاب می‌کند و Frame جدیدی برای لینک بعدی ساخته می‌شود.

اگر Firewall در مسیر باشد، ممکن است Packet از نظر Source، Destination، Protocol و Port بررسی شود. اگر NAT فعال باشد، آدرس یا Port نیز ممکن است تغییر کند. به همین دلیل در یک ارتباط ساده، مشاهده یک Packet در Client با مشاهده همان Session در Server الزاماً یکسان نیست.

• L1: Link و Signal

• L2: Ethernet/MAC/VLAN

• L3: IP/ARP/ICMP/Routing

• L4: TCP/UDP/Port

• L7: DNS/HTTP/SMB/Authentication و سرویس

# 75. Wireshark — Lab عملی و دستورات

آزمایشگاه پیشنهادی را با یک Client، یک Switch مجازی/فیزیکی در صورت دسترسی، یک Router یا L3 Gateway و یک Server بساز. هدف این نیست که همه تنظیمات را همزمان انجام دهی؛ هدف این است که رابطه علت و معلول را ببینی.

دستورات/ابزارهای پیشنهادی:

• Capture Filter: host 192.168.10.25

• Display Filter: ip.addr==192.168.10.25

• Display Filter: tcp.flags.reset==1

Client 192.168.10.25
        │
        │ VLAN 10
        ▼
   Access Switch
        │
        │ Trunk
        ▼
   L3 Gateway
   192.168.10.1
        │
        │ VLAN 30
        ▼
Server 192.168.30.10
        │
        └── DNS 192.168.30.11

ترتیب تست: ۱) وضعیت Interface/Port؛ ۲) IP و Mask؛ ۳) Gateway؛ ۴) ARP/MAC؛ ۵) Route؛ ۶) Port سرویس؛ ۷) DNS؛ ۸) Firewall/ACL. خروجی هر تست را ذخیره کن. اگر یک تست موفق و تست بعدی ناموفق است، محل خطا معمولاً بین همان دو نقطه قرار دارد.

تمرین Lab: یک VLAN جدید ایجاد کن، یک Client را به آن منتقل کن و ابتدا Gateway را عمداً اشتباه وارد کن. سپس با ابزارهای سیستم عامل، مشکل را تشخیص بده. بعد Gateway را درست کن و یک بار دیگر همین تمرین را با DNS اشتباه تکرار کن. هدف این است که تفاوت «قطع شبکه» و «قطع Name Resolution» را با تست واقعی تشخیص دهی.

# 75. Wireshark — عیب‌یابی و تمرین

عیب‌یابی حرفه‌ای یعنی از نشانه به علت برسیم، نه اینکه تنظیمات را تصادفی تغییر دهیم. ابتدا Symptom را دقیق بنویس، سپس Scope را مشخص کن: فقط یک Client؟ یک VLAN؟ یک Server؟ همه کاربران؟ سپس آخرین تغییر انجام‌شده را بررسی کن.

[Symptom]
    │
    ▼
Link/Port?
    │ OK
    ▼
VLAN/L2?
    │ OK
    ▼
IP/ARP/Route?
    │ OK
    ▼
TCP/UDP Port?
    │ OK
    ▼
DNS/Auth/Application?
    │
    ▼
[Root Cause] → [Fix] → [Retest] → [Document]

• خطای رایج ۱ در Wireshark: تنظیمات دو سر ارتباط با هم سازگار نیست.

• خطای رایج ۲: مسیر شبکه درست است اما سرویس مقصد Listen نیست یا Firewall آن را مسدود می‌کند.

• خطای رایج ۳: Cache/State قدیمی باعث می‌شود نتیجه تست گمراه‌کننده باشد.

• خطای رایج ۴: یک تغییر ظاهراً کوچک در VLAN، Gateway، DNS یا ACL چند سرویس را همزمان تحت تأثیر قرار داده است.

سؤال‌های خودآزمایی: اگر Gateway Ping شود ولی Server Ping نشود، چه چیزهایی را بررسی می‌کنی؟ اگر IP کار کند ولی نام نه، چرا DNS مظنون اصلی است؟ اگر DNS درست باشد ولی TCP/443 برقرار نشود، چه تفاوتی بین مشکل Routing و Firewall قائل می‌شوی؟ برای هر پاسخ باید یک تست قابل اجرا معرفی کنی.

تمرین نهایی این صفحه: یک دیاگرام از شبکه خودت بکش و روی هر لینک حداقل این موارد را بنویس: Interface، VLAN، IP/Subnet، Gateway، Protocol و نقطه‌ای که در صورت خرابی باید Capture/Log گرفته شود.